Specifikační listy

Kulturní dům města Přibyslav – úprava interiérů - nábytek

v katastrálním území Přibyslav (735698) par. č. st. 671

datum: březen 2024								Paré:

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## ÚDAJE O STAVBĚ

### Název stavby

Kulturní dům města Přibyslav – úprava interiérů - nábytek

### Místo stavby

Přibyslav, kraj Vysočina

k. ú. Přibyslav [735698]

pozemek parc. č. st. 671

## Investor:

### Žadatel:			Kulturní zařízení města Přibyslav příspěvková organizace

Bechyňovo náměstí 45
582 22 Přibyslav

Údaje generálního projektanta

Název firmy:				MW.arch s.r.o.

Sídlo:					Nové Dvory 3, 592 12 Nové Dvory

IČO:					142 53 259

Telefon, e-mail:			+420 731 770 906

atelier@mwarch.cz

datová schránka:			j39rt6v

### Údaje hlavního projektanta

Zodpovědný projektant:		Ing. arch. Jiří Mošner, ČKA 05531

Hlavní projektant:			Ing. arch. Vít Wasserbauer

### Údaje projektantů jednotlivých částí dokumentace

Interiérové řešení:			Ing. arch. Jiří Mošner, ČKA 05531

Ing. arch. Vít Wasserbauer

Petra Sobotková

Obecně

- U všech prvků bude barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

- Montáž se předpokládá u všech prvků i přesto, že u prvku není výslovně uvedená

- Všechny prvky musí být dodány včetně všech částí a součástí tak, aby byly funkční

- U všech prvků, které vyžadují kotvení, bude vhodné kotvení součástí dodávky a CN, specifikaci kotvení dodá uchazeč na základě přesného výrobku, zejména se jená o kotvení horních skříněk a horní části podhledu!

- Po provedení prací bude proveden kompletní úklid prostoru mokrou i suchou cestou

- Před předáním díla, uchazeč proveden veškeré nezbytné revize, zejména elektro

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 01

Název: Židle do bufetu

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL01

Specifikace:

- Rozměry: 46 x 52 x 76 cm (Š x H x V)

- Počet kusů: 40 bufet

- Povrchová úprava: moření židle –  černá

sedák – černá

- Materiál: bukový masiv

sedák – čalouněný

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

- Židle je stohovatelná až pro 8 kusů

moření židle

sedák

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 02

Název: Rozkládací stoly do bufetu

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL02

Specifikace:

- Rozměry: 80/120 x 70 x 75 cm (D x Š x V)

- Počet kusů: 8

- Povrchová úprava: černá, tmavě hnědá

- Materiál: deska stolu: dřevotříska, melaminová fólie, ABS plast

Vnitřní noha: ocel

Noha/Bočnice: ocel, Epoxidový/polyesterový práškový lak

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 03

Název: Barové stoličky do bufetu

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL03

Specifikace:

- Rozměry: 50 x 50 cm (Š x H), V = 63 – 74 cm

- Počet kusů: 5

- Povrchová úprava: černá

- Materiál: rám – masivní bříza, lepidlo, akrylová barva,

Podnožka/ Upevňovací deska/ Trubka – ocel, epoxidový/polyesterový práškový lak

Šroubovitý sloupek – ocel, polyamidový plast, acetalový plast

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 04

Název: Mikrovlnná trouba

Odkaz na položku rozpočtu: 725SL04

Specifikace:

- Rozměry: 31 x 51,7 x 47,6 cm (V x Š x H)

- Počet kusů:  1

- dotykové, elektronické ovládání + otočný ovladač

- objem: 28 l

- průměr otočného talíře 31,8 cm s možností deaktivace

- 6 stupňů výkonu

- LED displej

- 15 přednastavených programů

- gril

- vnitřní povrch: odolný vůči poškrábání, korozi a tvorbě bakterií

- Výkon: 900 W

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 05

Název: Vestavná parní trouba

Odkaz na položku rozpočtu: 725SL05

Specifikace:

- Rozměry: 59,6 x 59,5 x 57 cm (V x Š x H)

- Počet kusů: 1

- Povrchová úprava: černá

- Materiál: plech, nerez, keramika

- Objem: 76 l

- LED displej

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 06

Název: Vestavná myčka nádobí

Odkaz na položku rozpočtu: 725SL06

Specifikace:

- Rozměry: 82 x 59,8 x 55,5 cm (V x Š x H)

- Počet kusů: 1

- Povrchová úprava: čelní strany dle desky

- Materiál: nerez

- Hlučnost: 38 dB

- Automatické otevírání dvířek

- Počet teplot: 3

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 07

Název: Výčepní stojan T3 zlatý, komplet kohouty pákové medailony standart dochlazení

Odkaz na položku rozpočtu: 725SL07

Specifikace:

- Počet kusů: 1

- Povrchová úprava: zlato – titan

- Materiál: nerezová ocel

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

- Provedení na 3 výčepní kohouty

- Zhotovený kompletně z nerezové oceli

- Vnitřní trubky nerezové – cca 7 x 8 mm

- Dodána včetně kompresoru, chlazení, hadic, koncovek

- Obrázek pouze inspirativní

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 08

Název: Kávovar

Odkaz na položku rozpočtu: 725SL08

Specifikace:

- Rozměry: 26 x 45 x 38,5 cm (Š x H x V)

- Počet kusů: 1

- Povrchová úprava: tmavě šedá, matný plast s metalickými prvky

- Materiál: plast, kov

- Ovládání: dotykový displej

- Automatickou přípravu teplé a studené mléčné pěny

- Funkce kávy s sebou, pro hrnky do 16 cm

- Včetně skleněné karafy na kávu

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 9

Název: Rychlovarná konvice

Odkaz na položku rozpočtu: 725SL09

Specifikace:

- Rozměry: 22,5 x 24 x 15 cm

- Počet kusů: 1

- Povrchová úprava: černá

- Materiál: varná nádoba – nerez

vnější plášť – tvrzený plast

- Digitální rychlovarná konvice s nastavením teploty

- Maximální objem: 1,5 l

- Příkon: 1850 – 2200 W

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 10

Název: Myčka skla

Odkaz na položku rozpočtu: 725SL10

Specifikace:

- Rozměry: 38 x 20 x 36 cm (D x Š x V)

- Počet kusů: 1

- Povrchová úprava: šedá

- Materiál: lamino

- Dvouválcová myčka

- Nulová energetická náročnost - úspora energií

- Použití pouze studené vody

- Až 600 umytých sklenic za hodinu

- 1 x myčka sklenic, 1 x odtoková hadice, 1 x přívodní hadice s rychlospojkou, armatura

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 11

Název: Indukční vařič

Odkaz na položku rozpočtu: 725SL11

Specifikace:

- Rozměry: 56 x 36 x 4,3 cm (Š x H x V)

- Počet kusů: 1

- Povrchová úprava:  černá

- Materiál: plast, sklo keramika, kov

- Příkon: 3 400 W

- Počet plotýnek: 2

- Snadné ovládání na dotykovém panelu se sliderem pro regulaci teploty a výkonu

- Ultratenký kompaktní design, vařič má pouhé 4,3 cm na výšku

- Snadná údržba

- Úsporu času a elektrické energie zajistí vysoká účinnost indukčního vaření

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 12

Název: Vestavný odsavač par vestavný

Odkaz na položku rozpočtu: 725SL12

Specifikace:

- Rozměry: 59,8 x 25,6 x 29 cm (Š x V x H)

- Počet kusů: 1

- Povrchová úprava: černá

- Materiál: plast, kov

- odsavač par

- výkon odsávání: 480 m³/h

- LED osvětlení

- Pracuje na bázi recirkulace a ovládání je elektronické

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 13

Název: Chladící vitrína

Odkaz na položku rozpočtu: 725SL13

Specifikace:

- Rozměry: 595 x 595 x 1990 cm (D x Š x V)

- Počet kusů: 1

- Povrchová úprava lednice: černá

Povrchová úprava polic: černá

- Materiál: kov, plast, tvrzené sklo

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

- Příkon: 235 W

- Osvětlení: LED uvnitř rámu dveří

- Ovládání: mechanické

- Klimatická třída: 4

- Chlazení s pomocným ventilátorem

- Hlučnost 45 dB

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 14

Název: Skříň vrchní zavěšená

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL14

Specifikace:

- Rozměry: 1 200 x 730 x 578 cm (D x V x Š)

- Počet kusů: 3

- Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm

- Kování: standartní závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěné úchyty

- Dvě otevíravá křídla, vnitřek rozdělen středovou příčkou a osazen čtyřmi policemi s rektifikací

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 15

Název: Skříň vrchní zavěšená

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL15

Specifikace:

- Rozměry: 500 x 730 x 578 cm (D x V x Š)

- Počet kusů: 1

- Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm

- Kování: standartní závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěný úchyt

- Otevíravé křídlo, vnitřek osazen dvěma policemi  s rektifikací

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 16

Název: Skříň vrchní zavěšená

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL16

Specifikace:

- Rozměry: 1 200 x 600 x 340 cm (D x V x Š)

- Počet kusů: 3

- Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm

- Kování: standartní závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěné úchyty

- Dvě otevíravá křídla, vnitřek rozdělen středovou příčkou a osazen čtyřmi policemi s rektifikací

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 17

Název: Skříň vrchní zavěšená

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL17

Specifikace:

- Rozměry: 500 x 600 x 340 cm (D x V x Š)

- Počet kusů: 1

- Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm

- Kování: standartní závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěný úchyt

- Otevíravé křídlo, vnitřek osazen dvěma policemi  s rektifikací

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 18

Název: Skříň vrchní zavěšená (skleněná křídla)

Odkaz na položku rozpočtu:766SL18

Specifikace:

- Rozměry: 1 027 x 780 x 280 cm (D x V x Š)

- Počet kusů: 1

- Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm, skleněné dveře

- Kování: závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěné úchyty

- Dvě otevíravá křídla, vnitřek rozdělen středovou příčkou a osazen dvěma pevnými policemi. Vnitřek skřínky bude nasvícen pomocí LED nahoře i dole. Sklo bude opatřeno folií, přes kterou nebude v zhasnutém stavu do skříňky vidět.

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 19

Název: Skříň spodní zásuvková (3x zásuvka)

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL19

Specifikace:

- Rozměry: 600 x 862 x 528 cm (D x V x Š)

- Počet kusů: 4

- Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm

- Kování: skryté plnovýsuvy s integrovaným tlumením a plechovými boky,  zapuštěné úchyty

- Tři zásuvky – dno a záda zásuvky z LTD 16mm

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 20

Název: Skříň spodní dřezová

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL20

Specifikace:

- Rozměry: 600 x 862 x 528 cm (D x V x Š)

- Počet kusů: 3

- Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm

- Kování: skryté plnovýsuvy s integrovaným tlumením a plechovými boky, zapuštěné úchyty, odpadkový koš

- Jedna zásuvka – dno a záda zásuvky z LTD 16mm, vnitřek osazen odpadkovým košem s nádobami 2x15l, čelo skříňky rozděleno viz. obrázek níže (bude zachována linie v sestavě)

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 21

Název: Skříň spodní zásuvková (2x zásuvková)

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL21

Specifikace:

- Rozměry: 600 x 862 x 528 cm (D x V x Š)

- Počet kusů: 1

- Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm

- Kování: skryté plnovýsuvy s integrovaným tlumením a plechovými boky,  zapuštěné úchyty

- dvě zásuvky – dno a záda zásuvky z LTD 16mm

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 22

Název: Skříň spodní trouba

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL22

Specifikace:

- Rozměry: 600 x 862 x 528 cm (D x V x Š)

- Počet kusů: 1

- Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm

- Kování: standartní závěs v souladu s EN 15570, zapuštěný úchyt

- Sklopné křídlo

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 23

Název: Skříň spodní policová otevíravá

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL23

Specifikace:

- Rozměry: 500 x 862 x 528 cm (D x V x Š)

- Počet kusů: 2

- Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm

- Kování: standartní závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěný úchyt

- Otevíravé křídlo, vnitřek osazen dvěma policemi  s rektifikací

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 24

Název: Obklad stěn a výroba dveří

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL24

Specifikace:

- Rozměry:

- Počet kusů: 1

- Materiál: LTD + laminát

- Levý obklad stěny 2900x2730 s výřezem pro lednici, vrchního čelního obkladu nad barem 5400x350 s nápisem BUFÍK včetně nasvícení LED, levý čelní obklad 2900x240, pravý boční předsazený obklad 2900x640 – předsazení 80 mm (za obkladem tvoří tunel pro elektroinstalaci), zadní obklad stěny za linkou 410x630, zadní obklad stěny s dveřmi vloženými do obkladu – na dveřích tabule na psaní 1200x800

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 25

Název: Barový pult

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL25

Specifikace:

- Rozměry: 4100x1200x340

- Počet kusů: 1

- Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm + PD 38mm s ABS 2mm

- Barový pult, v pravé časti sklo za kterým bude policová skříňka. Vnitřek skřínky bude nasvícen pomocí LED nahoře i dole. Sklo bude opatřeno folií, přes kterou nebude v zhasnutém stavu do skříňky vidět.

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 26

Název: Pracovní deska

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL26

Specifikace:

- Rozměry: celkem 8200x600

- Počet kusů: 1

- Materiál: PD 38mm v černé barvě hraněna ABS 2mm

- Pracovní deska po obou stranách baru, na každé straně v rozměru cca 4100x600mm. V pracovní desce bude nainstalován výčep a 2x dřez.

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 27

Název: Osvětlení LED

Odkaz na položku rozpočtu: 742SL27

Specifikace:

- Rozměry: 16bM

- Počet kusů: 1

- Materiál: LED pásek12V 9,8W/bM

- Led pásek ve čtyřech úrovních po 4bM (celkem 16bM)  osazen v hliníkovém profilu pro LED, který bude zafrézován do korpusu. Dodán bude včetně napájecího zdroje.

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 28

Název: Skříň spodní policová otevíravá

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL28

Specifikace:

- Rozměry: 600 x 862 x 528 cm (D x V x Š)

- Počet kusů: 2

- Materiál: LTD 18mm hraněn ABS 1mm

- Kování: standartní závěs s integrovaným tlumením v souladu s EN 15570, zapuštěný úchyt

- Otevíravé křídlo, vnitřek osazen dvěma policemi  s rektifikací

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 29

Název: Dvoudřez + baterie

Odkaz na položku rozpočtu: 725SL29

Specifikace:

- Rozměry: cca 800x500

- Počet kusů: 1

- Povrchová úprava: s antibakteriální ochranou

- Materiál: granitový dřez s baterií a sifonem

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 30

Název: Jednoduchý dřez + baterie

Odkaz na položku rozpočtu: 725SL30

Specifikace:

- Rozměry: cca 460x460

- Počet kusů: 1

- Povrchová úprava: s antibakteriální ochranou

- Materiál: granitový dřez s baterií a sifonem

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 31

Název: Obklad stropu, špalet a obvodového obkladu v části pro sezení

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL31

Specifikace:

- Rozměry:

- Počet kusů: 1

- Materiál: LTD + laminát

- Obklad stropu na sádrokartonový základ pomocí laminátu/LTD 5400x2750, obklad obou špalet dveří cca 2900x800, obvodový obklad v prostoru pro sezení za sedáky židlí v šíři 300 mm s gravírováním písma na 30% plochy v délce cca 40bM

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 32

Název: Šatní pult s obkladem

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL32

Specifikace:

- Rozměry:

- Počet kusů: 1

- Materiál: LTD

- Zhotovení nového šatního pultu (viz. foto níže), stavební otvor cca 3500x2500 mms ostěním cca 800 mm

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 33

Název: Skříň do foyer

Odkaz na položku rozpočtu: 766SL33

Specifikace:

- Rozměry: 1 000 x 1 200 x 500 cm (D x V x Š)

- Počet kusů: 1

- Materiál: LTD

- Policová skříň se dvěma křídly, rektifikace polic, uzamykatelná, zapuštěné úchyty

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování

SPECIFIKAČNÍ LIST č. 34

Název: Elektro úpravy

Odkaz na položku rozpočtu: 21-MSL34

Specifikace:

- Úprava elektroinstalace vedoucí do barového pultu, osazení elektroinstalačních krabic do barového pultu – cca10ks, úprava elektroinstalace nastavovacími kroužky na elektroinstalační krabice v zádovém obkladu, úprava elektroinstalace vedoucí do skříněk pro osvětlení LED, prodloužení stávajících rozvodů do obkladu – demontáž a zpětná montáž

- Barevnost a povrchová úprava budou předměty vzorkování